# リアクロスメンバー 振動解析（強制応答） 解析レポート（RPT-028）

| report_id | RPT-028 |
| --- | --- |
| dept | シャシー設計部 |
| analysis_type | 振動解析（強制応答） |
| part | リアクロスメンバー |
| solver | Abaqus |
| material | 高張力鋼板(980MPa級) |
| author | 担当者B |
| date | 2024-06-10 |

## 解析目的

リアクロスメンバーの振動特性を解析し、特定周波数での振幅を評価すること。

## 対象部品・製品カテゴリ

リアクロスメンバー

## 荷重・拘束条件

リアクロスメンバーの両端に固定拘束を設け、10Hzから500Hzまでの範囲で正弦波応力荷重を加えた。

## メッシュ諸元

初期モデルでは1次四角形要素を使用し、平均要素長3mmとしてメッシュを作成した。

## 材料物性

高張力鋼板(980MPa級)を使用。弾性係数E=210GPa、ポアソン比ν=0.3と設定した。

## 使用ソルバー

Abaqusを使用し、ダイナミクス分析モジュールを用いて解析を行った。

## 結果サマリー

初期モデルでは、300Hz付近で振幅が1.5mmに達した。実機検証では、この値が上限値を超過していた。

## トラブルシューティング・教訓

要素タイプの選定が不適切で、曲げ剛性を約20%過小評価していた。1次要素を使用した場合、曲げモードが不足しており、振幅の予測値が低下していた。これを解決するために、2次四角形要素を使用し、さらに細分化して平均要素長を1.5mmに短縮したところ、振幅予測値が実機検証と一致するようになった。