# トランスミッションマウント 静解析（線形） 解析レポート（RPT-033）

| report_id | RPT-033 |
| --- | --- |
| dept | パワートレイン設計部 |
| analysis_type | 静解析（線形） |
| part | トランスミッションマウント |
| solver | Abaqus |
| material | アルミニウム合金(A6061) |
| author | 担当者I |
| date | 2024-04-04 |

## 解析目的

トランスミッションマウントの耐久性を評価し、設計の強度と変形特性を確認する。

## 対象部品・製品カテゴリ

トランスミッションマウント。自動車用のエンジンとトランスミッションを接続する部品。

## 境界条件

エンジン側に固定拘束を設け、トランスミッション側にロードケースとして500Nの垂直方向への荷重を加えた。

## 要素分割

トランスミッションマウント全体を四面体要素を使用し、細かい部分（接合部など）はより密な分割で行い、総要素数を約150,000個とした。

## 材料物性

アルミニウム合金(A6061)を使用し、ヤング係数を72GPa、ポアソン比を0.33に設定した。

## 使用ソルバー

Abaqusを使用し、線形静解析を実施した。

## 結果サマリー

最大変形量は0.3mmであり、設計許容値の1.5mm未満であった。また、応力分布から破損危険性が見られなかった。

## トラブルシューティング・教訓

拘束条件が実際のマウント配置と乖離しており、エンジン側にのみ固定拘束を設けたため、トランスミッション側が自由に動く不自然な状態になり、モード1の刚体モードが残ってしまった。このモードにより結果に誤差が出たため、両側の適切な拘束条件を設定し直すことが必要だった。修正後、正常な解析結果が得られた。